Nama	: Muhammad Aditya Prasetyo

NIM	: 224308011

Kelas	: TKA-6A

Analisis
	 Pada tugas praktikum kali ini yaitu membuat sebuah sistem untuk mengontrol kecepatam motor DC dengan menggunakan PID . Dalam praktikum ini software yang digunakan yaitu Matlab. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mencari  spesifikasi dari motor DC yang digunakan, untuk spesifikasinya sebagai berikut:

Tegangan			: 24V

Kecepatan tanpa beban	:  r/min

Tahanan armatur R		: 0.42 Ohm

Induktansi armatur L		: 0.0003 Henry

Momen inersia rotor J		: 0.0005 kg.m^2

Koefisien redaman viskosa B	: 0.0032 Nm.s/rad

Konstanta torsi Kt		: 0.0657 Nm/A

Konstanta ggl balik  Ke	: 0.0657 V.s/rad

Setelah itu, Motor dimodelkan dengan menggabungkan persamaan kelistrikan dan mekanik sebagai berikut:

- Persamaan kelistrikan (hukum Kirchhoff):

V(s) = LsI(s) + RI(s) + Keω(s)

- Persamaan mekanik (hukum Newton):

J sω(s) + Bω(s) = KtI(s)

Dengan eliminasi variabel I(s) diperoleh fungsi alih kecepatan sudut terhadap tegangan input sebagai:

Transfer function G(s) = ω(s)/V(s)

num = [Kt];

den = [L*J, (L*B + R*J), (R*B + Ke*Kt)];

G = tf (num, den);

Lalu diimplementasikan ke dalam MATLAB dalam bentuk fungsi transfer orde dua. Fungsi ini (Gambar 1) merepresentasikan hubungan antara tegangan masukan dan kecepatan sudut motor DC, yang menjadi dasar dalam proses desain pengendali. Perancangan pengendali PID dilakukan menggunakan fitur PID Tuning di MATLAB. Proses tuning menghasilkan parameter kontroler sebesar Kp = 0,002748, Ki = 0,07376, dan Kd = 2,56e-05, yang dipilih berdasarkan kriteria performa waktu seperti waktu naik dan overshoot. Parameter ini kemudian diimplementasikan dalam model simulasi di Simulink (Gambar 2). Model Simulink terdiri atas blok transfer function untuk motor DC, blok PID Controller, dan referensi kecepatan. Simulasi sistem tertutup dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pengendali terhadap perubahan referensi kecepatan. Hsdil dari simulasi menunjukkan data berikut :

RiseTime: 2.5660

SettlingTime: 4.5690

SettlingMin: 0.9045

SettlingMax: 1.0000

Overshoot: 0

Undershoot: 0

Peak: 1.0000

PeakTime: 12.3151

Gambar 1. Parameter Motor dan Fungsi Transfer Orde 2

Gambar 2. Rangkaian Simulink

Gambar 3. Hasil Simulasi Matlab